# QB

中华人民共和国轻工行业标准

QB/T 2286－1997

润 肤 乳 液

1997-04-10 批准

1997-12-01 实施

中国轻工总会    发 布

润 肤 乳 液

- 范围

本标准规定了润肤乳液的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等要求。

本标准适用于滋润人体皮肤的具有流动性的水包油乳化型化妆品。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 7619-1987 化妆品卫生标准

GB 5296.3-1995  消费品使用说明  化妆品通用标签

GB/T 13531.1-1992  化妆品通用试验方法  pH值的测定

QB/T 1684-1993  化妆品检验规则

QB/T 1685-1993  化妆品产品包装外观要求

- 产品分类

根据乳液的色泽、香型、包装形式不同分多种规格。

- 技术要求

产品的卫生指标应符合GB 7916的有关规定要求。

  - 感观指标、理化指标按表1规定。

表 1

| 指 标 名 称 |  | 指 标 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 感观指标 | 色泽 | 符合企业规定 |
|  | 香气 | 符合企业规定 |
|  | 结构 | 细腻 |
| 理化指标 | pH | 4.5～8.5（果酸类产品除外） |
|  | 耐热 | 40℃24h，恢复室温后无油水分离现象 |
|  | 耐寒 | －5℃～－15℃24h，恢复室温后无油水分离现象 |
|  | 离心考验 | 2000r/min旋转30min不分层（含不溶性粉质颗粒沉淀物除外） |

  - 净含量允差（以10瓶平均计）见表2。

  - 外观要求

应符合QB/T 1685的规定。

表2

| 质 量 | 偏 差 |
| --- | --- |
| ≤30 ＞30～40 ＞40～55 ＞55～70 ＞70～80 ＞80 | ±2.0 ±2.5 ±3.0 ±3.5 ±4.0 ±5.0 |

- 试验方法

  - 色泽

取样品在非阳光直射条件下目测。

  - 香气

用辩香纸蘸取试样，用嗅觉进行鉴别。

  - 结构

取试样擦于皮肤上在室内和非阳光直射条件下，观察。

  - pH值

按GB/T 13531.1中方法测定。

  - 耐热

    - 仪器

- 温度计：分度值0.5℃，1只；

- 恒温培养箱：灵敏度±1℃，1台。

    - 操作

取试样分别倒入2支φ20mm×120mm的试管内，使液面高度约80mm，塞上干净的软木塞塞。把一支待检的试管置于预先调节至规定温度±1℃的恒温培养箱内，经24h后取出，恢复室温后与另一试管的试样进行目测比较。

  - 耐寒

    - 仪器

- 温度计：分度值0.5℃，1只；

- 冰箱：灵敏度±2℃，1台。

    - 操作程序

取试样分别倒入2支φ20mm×120mm的试管内，使液面高度约80mm，塞上干净的软木塞塞。把一支待检的试管置于预先调节至规定温度±2℃的冰箱内，经24h后取出，恢复室温后与另一试管的试样进行目测比较。

  - 离心考验

    - 仪器

- 离心机：1台；

- 离心管：刻度10mL，2支；

- 电热恒温培养箱：灵敏度±1℃，1台；

- 温度计：分度值0.5℃，1支；

    - 操作

于离心管中注入试样约三分之二高度并装实，用软木赛塞好。然后放入预先调节到38±1℃的电热恒温培养箱内，保温1h后，立即移入离心机调整到2000r/min的离心速度，旋转30min取出观察。

  - 净含量允差

    - 操作方法

取试样10瓶，称其毛重，然后去尽内容物，洗净并干燥，再称其皮重，按式（1）进行计算。

n

∑（Q1-Q0）

I=1

△Q  =      n

式中：△Q——试样净含量允差，g；

Q0 ——试样标注净含量，g；

Q1 ——试样实际净含量，g；

n  ——试检数为10。

5.9  外观试验

按QB/T 1685执行。

- 检验规则
    按QB／T 1684执行

- 标志、包装、运输、贮存

  - 标志

大中包装的标志按QB/T 1685 中3.9.5，3.10.2.3，3.10.3.3执行，销售包装的标志按GB 5296.3执行。

  - 包装

按QB/T 1685执行。

7.3  运输

必应轻装轻卸，按箱子箭头标志堆放。避免剧烈震动、撞击和日晒雨淋。

7.4  贮存

成品应贮存在温度不高于38℃的干燥通风仓库内，堆放时必须离地面20cm，离内墙50cm，中间留有通道，不得倒放，切忌靠近水源和暖气，并严格掌握先进先出的原则。

QB/T 2286-1997